虚拟机设计文档

2016211397-翟泽鹏

一：总述

为了模拟64位虚拟机，自定义指令集，用函数的方式来实现CPU等功能，并且做出图形界面，不仅便于用户操作，还易于展示虚拟机执行过程。并且发布至Windows PC，Android，WEB三大平台，以期适应广大用户群体。

本工程最大特点就是界面实现力求华丽，精心设计UI、图片背景、音乐音效等元素，在设置中用户可以自主调节指令加入速度、指令运行速度、对比度、饱和度、亮度、声音大小等，并且点击设置里的帮助可直接下载本文档作为参考，注重用户交互体验，使新用户可快速上手。

二：虚拟机开发简介

开发者：  翟泽鹏

开发工具：unity 2017.3.1f1 + vs2015

开发环境：Windows 10

打开工程：在unity官网 https://unity3d.com/cn下载unity，新版unity也可打开旧版项目。

自己编写的C#源码在VM_SourceCode/VM//Assets/Scripts目录下。

Windows:

https://github.com/zzp-seeker/vmPC/raw/master/VM_zzpseeker_SetUp.exe

安卓:

https://github.com/zzp-seeker/VM_android/raw/master/VM_zzpseeker.apk

网页(pc端):

https://zzp-seeker.github.io/ee/

三：虚拟机设计描述

64位CPU，1M内存，按字节寻址。

地址：00000到FFFFF，共2^20字节，

数据段：30000到CFFFF，共3 * 2^18字节。

寄存器：共8个：AX，BX，CX，DX，EX，FX，GX，HX 。

CPU处理的数据皆为64位（二进制）无符号整数或字符串。

- 操作数

- 指令中操作数共3种形式：立即数，寄存器，内存。

- 1.1立即数：

- 数字：

- 一个16位的16进制常数，不会省略前导零，字母采用大写。如：02AC 0582 A598 C485 。

1.2寄存器：

通用寄存器：

AX，BX，CX，DX，EX，FX，GX，HX ，均为大写。

指令寄存器：IR

程序计数器：PC

堆栈指针寄存器：SP

状态字寄存器：SF （SF符号标志：当结果为负时为1，否则为0）

1.3内存：有“立即数直接寻址”与“寄存器间接寻址”两种方式。

立即数直接寻址：T+立即数 如T02C0 。

寄存器间接间接寻址：T+寄存器 如TAX 。

- 存储模式：小端存储

- 整型数据的高字节保存在高地址中，数据的低字节保存在低地址中。该CPU处理的是64位数，占8个字节，故在内存中占相邻的8个地址。如读取某一地址的数据，则会读取到该地址以及其后7个相邻地址的数据，并将高地址作为高位，低地址作为低位，组成读取出来的64位数。如写入某一地址的数据，则会将64位数写入到8个相邻地址中。且高位写入高地址，低位写入低地址。

- 字符数据存储模式同整型数据，只不过字符串占用字节数不定，以\0标识结尾即可判别。

- 指令设计

- 共22种指令。

- RUN：标识着程序的开始。如无特殊说明，内存和寄存器均已初始化为 0。

- STOP：标识着程序的正常结束。

- ECHO A：将操作数 A中的值输出。

- ADD A B：将操作数 A 中的值与 B 中的值相加，结果存回 A。相加产生溢出时，直接将溢出部分丢弃即可（截断）—---无需向更高位进位，存回 A 的同样是一个16 位（二进制位）无符号整数。A 不能为立即数,A，B不能为字符串。

- INC A ：将操作数 A 中的值加 1，结果存回 A。同样忽略溢出，A 不能是立即数。

- SUB A ：将操作数 A 中的值减 1，结果存回 A。同样忽略溢出，A 不能是立即数。

- AND A B：将操作数A与B进行与运算，结果存回A，A不能为立即数。

- OR A B：将操作数A与B进行或运算，结果存回A，A不能为立即数。

- XOR A B：将操作数A与B进行异或运算，结果存回A，A不能为立即数。

- LSH A：将操作数A进行左移一位运算，结果存回A，A不能为立即数。

- RSH A：将操作数A进行右移一位运算，结果存回A，A不能为立即数。

- MUL A B：将操作数 A 中的值与 B 中的值相乘，结果存回 A。相乘产生溢出时，直接将溢出部分丢弃即可（截断）—---无需向更高位进位，存回 A 的同样是一个16 位（二进制位）无符号整数。A 不能为立即数。A，B不能为字符串。

- DIV A B：将操作数 A 中的值与 B 中的值相除，结果存回 A。不能整除时，将小数点后丢弃，存回A的同样是一个16位无符号整数。A不能为立即数。A，B不能为字符串。

- 3-13 指令流程图  F代表某操作

- MOV A B ：将操作数 B 中的值写入 A，A 不能是立即数。

- CMP A B：比较操作数 A 和 B 中的值的大小，结果存到状态字寄存器SF中。A，B必须同为整型数或字符串。

- PUSH A：将操作数 A 中的值push入堆栈区。

- POP A：将栈顶数值pop给A，A不能是立即数。

- 跳转指令。

无条件跳转指令

JMP X 不妨假设操作数 X 中的值是 i，则该指令执行完后，将去执	行第 i 条指令。

条件跳转指令

将状态字寄存器作为条件。

JSA X

当SF=1时跳转。

JSB X

当SF=0时跳转。

- 19.中断指令

INT：设置中断

RTI：从中断返回

- 20.特权指令

CRA：停止CPU工作

指令总结

操作指令中带有颜色的为操作数可以为字符串类型

| 指令类别 | 序号 | 操作码 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 标识 | 1 | RUN | 标识程序开始 |
|  | 2 | STOP | 标识程序结束 |
| IO | 3 | ECHO A | 输出A |
|  | 4 | STO A | 存储A到IO |
|  | 5 | STD A | 读取IO并存入A |
| 操作 | 6 | ADD A B | A=A+B |
|  | 7 | INC A | A=A+1 |
|  | 8 | SUB A | A=A-1 |
|  | 9 | AND A B | A=A and B |
|  | 10 | OR A B | A=A or B |
|  | 11 | XOR A B | A=A xor N |
|  | 12 | LSH A | A<< |
|  | 13 | RSH A | A>> |
|  | 14 | MUL A B | A=A*B |
|  | 15 | DIV A B | A=A/B |
|  | 16 | CMP A B | SF=(A<B)?1:0 |
|  | 17 | MOV A B | A=B |
| 跳转 | 18 | JMP X | PC=X |
|  | 19 | JSA X | if(SF) PC=X |
|  | 20 | JSB X | if(!SF) PC=X |
| 堆栈 | 21 | PUSH A | [SP]=A SP-- |
|  | 22 | POP A | SP++ A=[SP] |
| 中断 | 23 | INT | 设置中断 |
|  | 24 | RTI | 中断返回 |
| 特权 | 27 | CRA | 停止CPU运行 |

异常情形

- 存取非法ACCESS_VIOLATION

- 跳转错误RUNTIME_ERROR

- 特权指令ILLEGAL_INSTRUCTION

- 不可识别指令 Instruction isn’t recognized

- 四：虚拟机使用帮助

- 1.PC Windows

1)安装完成后，打开VM_zzpseeker.exe，进入如下界面，将Screen分辨率设为1920*1080，

Graphics quality建议设为Fantastic，Select monitor设为Display 1。点击play!

- 2)打开后，出现之下界面，左边为动画式显示文本，鼠标左键点击屏幕任意处可下一处文字快速到来，点击开始大门进入虚拟机，点击关闭大门退出。

- 3)点击开始大门之后，进入如下界面，接下来介绍整个界面布局与各个按钮作用。

- 整个界面设计华丽，背景是星空天空盒，随机旋转视角，带你领略星空的神秘与美丽。

- 按钮功能

- ContactMe

鼠标悬浮上面可以动画显示一串文字

- 上一步 暂停 运行  停止  下一步